CRRT基本要求

1、适用于婴幼儿及成人；中文引导式互动接触式操作界面 2、所有管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装 3、治疗方式： S.C.U.F – 缓慢持续超滤 C.V.V.H – 连续静静脉血液滤过 C.V.V.H.D – 连续静静脉血液透析 C.V.V.H.D.F – 连续静静脉血液透析滤过 T.P.E – 血浆置换 H.P. – 血液灌流 MARS (肝脏支持治疗) 4、多泵设计，提供全面治疗方案 5、具有血泵前输液泵，可进行枸橼酸抗凝和血泵前稀释处方，在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法。 6、高精度电子秤，保证液体平衡和精度