一、生物显微镜技术参数要求

- 用途：可观察普通染片、涂片等。

- 工作条件：适于在室温条件下工作、运输、储存。

主要技术指标：A.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际版标准45mm，可实现明场、暗场、相差观察，最好具备可扩展偏振光、荧光观察功能。B.放大倍数：40-400倍。C.调焦系统：采用粗微同轴旋钮，具备粗调限位挡块和张力调整环。D.照明系统：低功耗、长寿命光源系统，易于更换维护。E.光阑：要有醒目标识，易于调节适配适宜物镜。F：三目观察筒：视场数大于20，目镜为10X。G.物镜：至少配备4X、10X、20X、40X，具备平场消色差功能。H.光学元件应采用环保无铅玻璃，并具备防霉处理。

二、组织包埋机、冷台、烘片仪技术参数要求

1.用途：病理科组织包埋制片。

2.工作条件：适于在室温条件下工作、运输、储存。

主要技术指标：

A.工作电源：100V-250V交流电。

B.冷台要求低噪音，最好为无氟制冷剂。

C.烘片仪：工作温度为30-85摄氏度可调。

D.易于维护保养、方便售后服务。

三、全自动封闭式脱水机技术参数要求

1、用户交互：彩色液晶触摸显示屏，多角度显示更方便；主界面可以显示脱水程序及所有的步骤详情和进度。

2、组织缸容量：一次可容纳200个组织包埋盒以上。

3、组织样本蓝：方形不锈钢，至少具有2种不同规格大小可选。

4、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置，确保缸盖锁紧的安全和可靠性。

5、液位监测：组织缸内具有3个超声波液位传感器，检测液位精准可靠；可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量。

6、石蜡缸：石蜡缸4个，采用便于清洁拆卸的抽屉式结构，全部石蜡缸并排位于组织处理缸的正下方，便于石蜡的彻底排放；其中3个反应石蜡缸，1个备用蜡缸。

7、试剂瓶：所有试剂瓶采用抽插式设计，方便操作人员自由抽出和推入，进行清洁试剂瓶内沉淀杂质；试剂瓶数量13只，采用透明仓门可见全部试剂瓶；其中脱水用试剂瓶10只、清洗瓶3只，冷凝瓶1只；试剂瓶最大容量5L。

8、试剂瓶检测：具有位置探测和蓝光照射功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位，保证脱水程序能正常运行；同时，试剂瓶身具有3个液位刻度标识，在背景蓝光透射下，方便液位观察。

9、温度设置：石蜡温度范围为50℃至65°C可调，试剂温度范围为室温至65℃可调，控温精度±1°C。

10、脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥10个，每个程序最少有12个步骤。

11、清洗程序：具有2种以上清洗程序，且清洗完具备自动进行烘干功能，确保组织缸清洁更彻底。

12、机器运行异常警示提醒：包括正常运行、自检、预警等醒目提示。

13、搅拌功能：具有常压、加压、真空、加压和真空交替等四种辅助脱水功能，同时具有搅拌功能，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。

14、流体控制系统（旋转阀）：应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。

15、试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。

16、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。

17、试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。

18、断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。

19、程序自检功能：程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数，并以弹窗形式提示自检详情和进度，自检通过后，自动运行所选脱水程序。

20、部件监控功能：持续监控设备功能和性能运行参数，实时了解关键部件的的寿命期以及使用频次等信息，提前预知和预警，提升设备稳定性。

四、全自动液基细胞制片(TCT)染色系统技术参数

1、离心沉降式制片。

2、可一次性混匀转移样本≥10个。

3、制片染色机：批量处理≥36个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色。

4、每个样本采用滴染，染液一次性使用，避免交叉污染。

5、染色制片程序全程由电脑控制，染色制片时间≤2小时，无批间差。

6、配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、样本密度分离液、样本稀释液、巴氏染色液等构成。

7、配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等五大系列，并提供有效证明材料。

8、同一样本最大制片数量≥5张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等检测。

9、配套试剂盒制片要求：每个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆。